VIII Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia Московской области 2021-2022 г.г.

Конкурсное задание

По компетенции :

«Обслуживание тяжелой техники»

Утверждаю:

Ларионов Н.Н

(Ф.И.О. менеджера компетенции)

(подпись)

Модули с описанием работ

Модуль «А» – практический.

Время выполнения – 120 минут.

Перерыв -  10 минут

«А» - Системы дизельных двигателя

Конкурсанту необходимо провести диагностику систем и компонентов двигателя. Найти все неисправности. Произвести анализ, ремонт, а также необходимые настройки и регулировки.

Модуль проводиться на дизельной электростанции двигатель DEUTZ TD226B-6D M (с возможностью запуска).

Модуль «B» - практический.

Время выполнения – 120 минут

Перерыв -  10 минут

«B» - Системы хода

Конкурсанту необходимо провести диагностику рулевого управления, тормозной системы погрузчика, систем хода, определить неисправности и устранить, произвести необходимые регулировки и настройки.

Модуль проводится на погрузчики JUHEINRICH тип DFG430 вариант GE120-500DZ

Модуль «C» - практический.

Время выполнения – 120 минут.

Перерыв -  10 минут

«C» - Электрические и электронные системы

Конкурсанту необходимо выполнить диагностирование элементов электрических и электронных систем, определить неисправности и устранить.

Модуль проводится на катке ДУ-97.

Модуль «D» - практический.

Время выполнения – 120 минут.

Перерыв -  10 минут

«D» - Механика и точные измерения

Конкурсанту необходимо выполнить разборку агрегата, произвести измерения, дефектовка компонентов, а также необходимые настройки и регулировки. Произвести анализ причин неисправностей.

Модуль проводиться на двигателе СМД-18 установленном на переворотном стенде.

Модуль «E» - практический.

Время выполнения – 120 минут.

Перерыв -  10 минут

«E» - Гидравлические системы

Конкурсанту необходимо выполнить осмотр, диагностику и тестирование гидравлических систем. Произвести ремонт и техническое обслуживание с необходимыми настройками и регулировками. Произвести анализ причин неисправностей

Модуль проводиться автогрейдере ГС14.02

Конкурсное задание:

Модуль А

Модуль В

Модуль С

Модуль D

| Основные задания |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Произведите анализ образцов антифриза. Произведите анализ полученных результатов и запишите основные выводы. |  |
| 2 | Произвести диагностику двигателя и его систем. |  |
| 3 | Устраните выявленные неисправности |  |
| Общее количество баллов |  | 20 |

| Основные задания |  |
| --- | --- |
| Произвести окончательную разборку двигателя |  |  |
| Произвести необходимые измерения |  |  |
| Произвести сборку двигателя до исходного состояния |  |  |
| Общее количество баллов | 20 |

| Основные задания |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Произвести диагностику системы хода. |  |
| 2 | Устранить выявленные неисправности |  |
| Общее количество баллов |  | 20 |

| Основные задания |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Произвести диагностику систем хода |  |
| 2 | Устранить выявленные неисправности |  |
| Общее количество баллов |  | 20 |

Модуль E

| Основные задания |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Произвести диагностику гидравлической системы |  |
| 2 | Устранить выявленные неисправности |  |
| Общее количество баллов |  | 20 |

Инструкция для участников по прохождению заданий.

1. Задание оценивается, в зависимости от объема выполненных работ, предполагаемых заданием.

2. На рабочих местах будет необходимый набор инструмента, оборудования и расходных материалов, необходимых для выполнения конкурсных заданий на каждом модуле.

3. Часть информации может быть представлена на английском языке.  4. Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) определяет эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно.

5. Строго выполнять все требования ТБ. Серьезные и систематические нарушения каких-либо пунктов техники безопасности может повлечь исключение конкурсанта из соревнований с обнулением всех полученных баллов по решению главного эксперта .

6. При любых сомнениях в исправности инструмента необходимо немедленно обратиться к эксперту

3. Инструкция руководителя конкурсного участка.

1. Конкурсанты, не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.

2.Эксперты, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не имеющие спец. обувь, спец. одежду, очки, к работе на площадке не допускаются.

3.	Знать месторасположение медицинской аптечки.

4.	Убедитесь, что все электрические провода на вашем рабочем месте расположены безопасно и не имеют повреждений изоляции.

7.	Перед началом выполнения работы на технике конкурсантом, необходимо, удостовериться что конкурсант выполнил все требования ТБ которые могут привести к серьезным травмам (Ручной тормоз, противооткатные упоры, вытяжная вентиляция и т.д.) .

8.	При необходимости эксперт должен помочь конкурсанту в процедурах, которые оговорены конкурсным заданием.

9.	В случае обнаружения какой-либо реальной или потенциальной опасности на территории зоны проведения соревнований необходимо немедленно прекратить выполнение всех работ.

10.	При обнаружении нарушений техники безопасности в процессе выполнения задания, эксперт должен остановить выполнение задания.