КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

компетенция R75

«Управление фронтальным погрузчиком»

## Задание включает в себя следующие разделы:

- Формы участия…………………………………………….    2

- Общее время на выполнение конкурса ……………………    2

- Задание для конкурса   ………………………………………   2

- Модули задания и необходимое время ……………………..2

- Критерии оценки  …………………………………………….   7

- Форма участия в конкурсе:Индивидуальный конкурс

- Общее время на выполнение задания:15 ч.

- Задание для конкурса:

Содержанием конкурсного задания является выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем и агрегатов фронтального погрузчика, демонстрация навыков практического вождения и производства работ на фронтальном погрузчике.

При выполнении конкурсного задания участник должен продемонстрировать:

-  знание правил безопасной эксплуатации фронтального погрузчика;

-  знание устройства узлов и агрегатов фронтального погрузчика;

-  операции сопутствующие допуску к работе машины;

-  знание технологии производства работ по ТО и ТР узлов и агрегатов фронтального погрузчика и применение их на практике;

-  знание устройства системы питания дизельного двигателя, её возможные неисправности и способы их поиска и устранения;

-  практические навыки управления фронтальным погрузчиком;

-  знание технологии производства работ на фронтальном погрузчике;

- практические навыки в производстве работ на фронтальном погрузчике;

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения работ. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит от модуля к модулю.

- Модули задания и необходимое время

Таблица 1

| ### Наименование модуля |  | ### Соревновательный день ### (С1,С2,С3) | ### Время выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### А | ### Техническое обслуживание и ### ремонт системы питания дизеля | ### С1,С2,С3 | ### 3часа |
| ### В | ### Техническоеобслуживание ### фронтальногопогрузчика | ### С1,С2,С3 | ### 3часа |
| ### С | Скоростноеманеврированиена ### площадке | ### С1,С2,С3 | ### 3часа |
| ### D | ### Производство работ на ### фронтальном погрузчике | ### С1,С2,С3 | ### 3часа |
| ### E | Ремонтагрегатовпневматическойсистемы | ### С1,С2,С3 | ### 3часа |

### Модуль  «А» Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизеля

Конкурсанту предоставляется оборудование, весь необходимый инструмент, расходные материалы и инструкции по эксплуатации двигателя фронтального погрузчика, СИЗ.

Цель задания: Проверка навыков конкурсанта использования инструментов для ТО и ТР системы питания дизельного двигателя, методов ремонтно-восстановительных работ, знания и умения применять безопасные и рациональные методы выполнения работ.

Материальные ресурсы: фронтальный погрузчик одноковшовый ЭО 2626А; стенд для регулировки форсунок, инструмент, СИЗ (согласно инфраструктурного листа).

Выполнение модуля:

- Подготовка к выполнению задания: Осмотр СИЗ. Проверка готовности рабочего места

- Провести визуальный осмотр двигателя на предмет его возможной эксплуатации

- Выполнить операции по ТО системы питания

- Соблюдая меры безопасности произвести пробный запуск

- Обнаружитьнеисправности

- Устранить неисправности

- Соблюдая меры безопасности произвести контрольный запуск двигателя

- Подготовить стенд для проверки форсунок к работе

- Произвести проверку работоспособности форсунки

- Обнаружить неисправности

- Устранить неисправности

- Убрать рабочее место

### Модуль  «В» Техническое обслуживание фронтального погрузчика

Конкурсанту предоставляется оборудование, весь необходимый инструмент, расходные материалы и инструкции по эксплуатации фронтального погрузчика, СИЗ.

Цель задания: Проверка навыков конкурсанта использования инструментов для ТО и ТР фронтального погрузчика, методов ремонтно-восстановительных работ, знания и умения применять безопасные и рациональные методы выполнения работ.

Материальные ресурсы: фронтальный погрузчик одноковшовый ЭО 2626А;, инструмент, СИЗ (согласно инфраструктурного листа).

Выполнение модуля:

- Визуальный осмотр:

- двигатель (с проверкой уровней эксплуатационных жидкостей и состояния привода вспомогательных агрегатов);

- ходовой части (состояние шин и крепление колес);

- рабочего оборудования;

- гидросистемы управления рабочими органами и рулевого управления;

- комплектность машины.

2. Проверка степени заряженности аккумуляторных батарей.

3. Запуск двигателя с соблюдением мер безопасности.

4. Проверка работоспособности:

- приборов световой и звуковой сигнализации;

- приборов освещения;

- рулевого управления;

- тормозной системы.

5. Выявленные неисправности устранить.

6. Смазочные работы. Выполнить смазку шарнирных соединений согласно карты смазки погрузчика.

7. Убрать рабочее место.

### Модуль  «C» Скоростное маневрирование на площадке

Конкурсанту предоставляется оборудование, расходные материалы, СИЗ.

Материальные ресурсы: фронтальный погрузчик одноковшовый ЭО 2626А;, СИЗ (согласно инфраструктурного листа).

Цель задания: проверка практических навыков управления фронтальным погрузчиком конкурсанта; знание правил эксплуатации фронтального погрузчика и применение их на практике.

Выполнение модуля:

С1. Скоростное маневрирование.

- Занять рабочее место с соблюдением мер безопасности и приготовить его к выполнению модуля.

- Выполнив требования БЭСМ переместить погрузчик в зону погрузки ведра с водой и приступить к выполнению упражнения «змейка».

- Пройдя 5 створов передним и задним ходом произвести разгрузку ведра в обозначенном на площадке месте.

- Загрузив второе ведро, также пройти «змейку» передним и задним ходом с последующей разгрузкой ведра.

- Переместить погрузчик по площадке для выполнения следующего упражнения.

С2.  Параллельная парковка.

- Выполнив требования БЭСМ начать движение и выполнить «параллельную парковку».

- Выполнив «парковку» покинуть рабочее место с соблюдением мер безопасности и произвести визуальный осмотр машины на площадке.

- Переместить погрузчик по площадке для выполнения следующего упражнения.

С3. Заезд в гараж.

- Выполнив требования БЭСМ начать движение и выполнить «заезд в гараж».

- Выполнив «заезд в гараж» покинуть рабочее место с соблюдением мер безопасности и произвести визуальный осмотр машины на площадке.

- Переместить погрузчик по площадке для выполнения следующего упражнения.

С4. Разворот в ограниченном пространстве.

- Выполнив требования БЭСМ начать движение и выполнить «Разворот в ограниченном пространстве» сначала передним, а затем задним ходом.

С5. Окончание работы.

- Вернуть машину на линию «СТАРТ», установив её в соответствии с требованиями ТБ и БЭСМ.

### Модуль  «D» Производство работ на фронтальном погрузчике

Конкурсанту предоставляется оборудование, расходные материалы, СИЗ.

Материальные ресурсы: фронтальный погрузчик одноковшовый ЭО 2626А, автомобиль- самосвал, СИЗ (согласно инфраструктурного листа).

Цель задания: проверказнаний технологии производства работ, организации производства и навыков применения их на практике.

Выполнение модуля:

### D1. Погрузочные работы.

- Занять рабочее место с соблюдением мер безопасности и приготовить его к выполнению модуля.

- Выполнив требования БЭСМ переместить погрузчик в зону погрузки автомобиля- самосвала.

- Произвел погрузку автомобиля- самосвала в необходимом объеме.

### D2. Складирование материала.

- Произвести отсыпку материала в необходимом объеме и границах площадки.

### D3. Планировочные работы.

- Выполнить распределение (планировку) материала, не допуская его выноса за границы площадки.

Модуль  «Е» Ремонт агрегатов пневматической системы фронтального погрузчика

Конкурсанту предоставляется оборудование, весь необходимый инструмент, расходные материалы и инструкции по эксплуатации фронтального погрузчика, СИЗ.

Цель задания: Проверка навыков конкурсанта использования инструментов для ТР агрегатов и систем фронтального погрузчика, методов ремонтно-восстановительных работ, знания и умения применять безопасные и рациональные методы выполнения работ.

Материальные ресурсы: тормозной кран двухсекционный КамАЗ; блок защитных клапанов КамАЗ; камера тормозная без энергоаккумулятора ЗИЛ, инструмент, СИЗ (согласно инфраструктурного листа).

Выполнение модуля:

- Подготовка к выполнению задания: Осмотр СИЗ. Проверка готовности рабочего места.

### Е1. Ремонт тормозного крана двухсекционного.

- Произвести разборку тормозного крана.

- Выполнить дефектовку деталей.

- Произвести замену поврежденных деталей.

- Собрать тормозной кран.

### Е2. Обслуживание блока защитных клапанов.

- Произвести разборку блока клапанов.

- Выполнить дефектовку деталей.

- Произвести замену поврежденных деталей.

- Собрать блока клапанов.

### Е3. Замена диафрагмы тормозной камеры.

- Произвести разборку тормозной камеры.

- Выполнить дефектовку деталей.

- Произвести замену поврежденных деталей.

- Собрать тормозную камеру.

Окончание задания:

Привести рабочее место в порядок.

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2

| Модуль | Критерий | Оценка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейская | Объективная | Общая |
| А | Устранение неисправностей системы питания дизеля | 0 | 15 | 15 |
| В | Техническоеобслуживаниефронтальногопогрузчика | 0 | 20 | 20 |
| C | Скоростноеманеврированиенаплощадке | 0 | 25 | 25 |
| D | Производство работ на фронтальном погрузчике | 0 | 25 | 25 |
| Е | Ремонтагрегатовпневматическойсистемы |  | 15 | 15 |
| Итого |  | 0 | 100 | 100 |