VI открытый региональный чемпионат

«Молодые профессионалы»

“WORLDSKILLS RUSSIA”

Московской области 2020

Конкурсное задание

«СПЕЦИАЛИСТ МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА»

ПРОФЕССИЯ (WSR) «Управление экскаватором»

КОМПЕТЕНЦИЯ (WSR) R74 Excavator operator

Утверждаю:

Национальный эксперт WSR по компетенции «Управление экскаватором»

Тихий Иван Иванович   __________________

Разработчик: Козлов С.В., Рязанов А.В.

1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Задача конкурсов «WORLDSKILLS» заключается в одновременной оценке профессиональных навыков участников конкурса, в рамках каждой профессии. Участники должны будут выполнить несколько задач, определяемых Техническим описанием, в идентичной обстановке.

Данное Техническое задание оценивает умение участника конкурса справляться со следующими задачами:  качественное управление при выполнении дорожно-строительных работ, технология  работ экскаватора при разработках в карьерах и погрузочных работ.

Участник должен знать:

- Правила дорожного движения и основы законодательства в сфере дорожного движения;

- устройство, принцип работы и технические характеристики экскаватора;

- правила установки оборудования;

- виды работ, производимых экскаватором;

- принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования;

- причины возникновения неисправностей и способы их устранения;

- правила техники безопасности при выполнении дорожно-строительных работ.

Участник должен уметь:

Соблюдать правила дорожного движения;

Безопасно управлять дорожно-строительными машинами в различных дорожных и метеорологических условиях;

Производить дорожно-строительные работы;

Выполнять технические требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;

Соблюдать безопасные условия производства работ;

Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;

Выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки;

Управлять своим эмоциональным состоянием.

3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание (мин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль А: Визуальный осмотр техники; |  | 80 |
| 2 | Модуль B: Поднятие мяча ковшом и опускание его в ведро; |  | 80 |
| 3 | Модуль C: Раздавливание куриного яйца в стопке |  | 70 |
| 4 | Модуль D: Разлив жидкости по стаканам; |  | 70 |
| 5 | - Модуль E: Сбивание бутылок; |  | 70 |
| 6 | - Модуль F: Проведение гири по лабиринту |  | 70 |
| 7 | Модуль G: Заезд и съезд с трала |  | 80 |
| 8 | Модуль H: Рытье котлована с погрузкой грунта в автомобиль самосвал |  | 380 |

Модуль А: «Визуальный осмотр техники»

Задача участника: Участник должен осуществить визуальный осмотр экскаватора и обнаружить 4 неисправности либо элемента, не позволяющих осуществлять использование экскаватора для выполнения практического задания, в том числе по технике безопасности. В случае обнаружения неисправности участник должен исправить поломку  и сообщить экспертам о проделанной работе.

Время выполнения модуля: 80 минут

Максимально возможный суммарный балл за модуль - 4 балла.

Модуль B: «Поднятие мяча ковшом и опускание его в ведро»

Задача участника:  Экскаватор находится в транспортном положении, участнику необходимо 3 раза выполнить следующее задание: с подставки (установленная вертикально вверх металлическая труба определенного диаметра) взять ковшом мяч (баскетбольный), при этом мяч должен закатиться в ковш, развернуться на 90 градусов и положить мяч в ведро, установленное на землю так, чтобы ведро осталось в вертикальном положении и вернуться в исходное положение.

Время старта – подача звукового сигнала участником. В отсутствии сигнала участника, временем старта считается первое движение экскаватора.

Окончание конкурса: После того, как участник закинул мяч в ведро (корзину), он возвращает ковш к линии старта, она же является и линией финиша (то есть возвращается в исходное положение) и подает звуковой сигнал.

Время окончания упражнения. Сигнал считается временем окончания задания. Если сигнал не подан участником, то временем окончания упражнения считается момент касания участником ногами земли.

Время выполнения модуля: 90 минут.

Максимально возможный суммарный балл за модуль - 12 баллов.

Модуль C: «Раздавливание куриного яйца в стопке»

Задача участника: Экскаватор находится в транспортном положении, участнику необходимо раздавить три куриных яйца, установленных вертикально в трех стеклянных стопках (которые находятся на подставке), при этом не повредив сами стопки.

Время старта – подача звукового сигнала участником. В отсутствии сигнала участника, временем старта считается первое движение экскаватора.

Окончание упражнения: После того как участник раздавил яйца, он возвращает ковш к линии старта, она же является и линией финиша (то есть возвращается в исходное положение) и подает звуковой сигнал.

Время окончания упражнения Сигнал считается временем окончания задания. Если сигнал не подан участником, то временем окончания упражнения считается момент касания участником ногами земли.

Время выполнения модуля: 60 минут.

Максимально возможный суммарный балл за модуль - 11 баллов.

Модуль D: «Розлив жидкости по стаканам».

Задача участника: Экскаватор находится в транспортном положении, участнику необходимо разлить жидкость из бутылки емкость 1500 мл, закрепленной на зубе ковша экскаватора, в 4 (четыре) стакана до отметки в 250 мл.

Время старта – подача звукового сигнала участником. В отсутствии сигнала участника, временем старта считается первое движение экскаватора.

Окончание упражнения: После того как участник разлил всю воду, он возвращает ковш к линии старта, она же является и линией финиша (то есть возвращается в исходное положение) и подает звуковой сигнал.

Время окончания упражнения Сигнал считается временем окончания задания. Если сигнал не подан участником, то временем окончания упражнения считается момент касания участником ногами земли.

Время выполнения модуля: 60 минут.

Максимально возможный суммарный балл за модуль - 12 баллов.

Модуль E: «Сбивание бутылок»

Задача участника: Экскаватор находится в транспортном положении, участник поднимает ковш, на котором на отвесе подвешена бутылка с водой и делает 3 полных оборота (по 360°) по часовой стрелке и заходя на 4-ый оборот должен сбить бутылкой на отвесе, установленную на платформе, другую бутылку с водой. В случае если сбить бутылку не удалось, сбивание продолжается путем раскачивания бутылки.

Время старта – подача звукового сигнала участником. В отсутствии сигнала участника, временем старта считается первое движение экскаватора.

Окончание упражнения: После того как участник сбил бутылку, он возвращает стрелу к линии старта, она же является и линией финиша (то есть возвращается в исходное положение) и подает звуковой сигнал. Сигнал считается временем окончания задания.

Время окончания упражнения Сигнал считается временем окончания задания. Если сигнал не подан участником, то временем окончания упражнения считается момент касания участником ногами земли.

Время выполнения модуля: 60 минут.

Максимально возможный суммарный балл за модуль - 12 баллов.

Модуль F: «Проведение гири по лабиринту»

Задача участника: Экскаватор находится в транспортном положении, участник поднимает ковш, на котором на отвесе подвешена гиря, участнику необходимо пронести гирю по лабиринту, не касаясь земли и границ лабиринта.

Время старта – подача звукового сигнала участником. В отсутствии сигнала участника, временем старта считается первое движение экскаватора.

Окончание упражнения: После того как участник пронес гирю, он возвращает стрелу к линии старта, она же является и линией финиша (то есть возвращается в исходное положение) и подает звуковой сигнал. Сигнал считается временем окончания задания.

Время окончания упражнения Сигнал считается временем окончания задания. Если сигнал не подан участником, то временем окончания упражнения считается момент касания участником ногами земли.

Время выполнения модуля: 60 минут.

Максимально возможный суммарный балл за модуль - 14 баллов.

Модуль G: «Заезд и съезд с трала»

Задача участника: Участник должен с соблюдением техники безопасности тронуться с места и подняться на трал, соблюдая траекторию движения поставить машину в транспортируемое положение, затем вернуться в исходное положение.

Время старта – подача звукового сигнала участником. В отсутствии сигнала участника, временем старта считается первое движение экскаватора.

Окончание упражнения: После того как участник съехал с трала, он возвращается к линии старта, она же является и линией финиша (то есть возвращается в исходное положение) и подает звуковой сигнал.
Время окончания упражнения Сигнал считается временем окончания задания. Если сигнал не подан участником, то временем окончания упражнения считается момент касания участником ногами земли.

Время выполнения 80 минут.

Максимально возможный суммарный балл за модуль - 16 баллов.

Модуль H:  «Рытье котлована с погрузкой грунта в самосвал»

Задача участника: Участник должен разработать грунт экскаватором с обратной лопатой, емкость ковша 1 м3 с последующей погрузкой его в автомашины, ориентировочный объем работ - 60 м3.

Время старта – подача звукового сигнала участником. В отсутствии сигнала участника, временем старта считается первое движение экскаватора.

Окончание упражнения: После того как участник закончил выполнение задания, он возвращает стрелу к линии старта, она же является и линией финиша (то есть возвращается в исходное положение) и подает звуковой сигнал. Сигнал, считается временем окончания задания.

Время окончания упражнения Сигнал считается временем окончания задания. Если сигнал не подан участником, то временем окончания упражнения считается момент касания участником ногами земли.

Время выполнения модуля: 380 минут.

Максимально возможный суммарный балл за модуль - 19 баллов.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКА

День 1: Модуль А.B.C.D.E.F.

Участник получает инструкцию для Модуля A.B.C.D.E.F. и переходит к выполнению
практического задания на специально оборудованной площадке.

Модуль A.B.C.D.E.F. состоит из шести самостоятельных модулей:

| № п/п | Наименование модуля |
| --- | --- |
| 1 | Модуль А: Визуальный осмотр техники; |
| 2 | Модуль B: Поднятие мяча ковшом и опускание его в ведро; |
| 3 | Модуль C: Раздавливание куриного яйца в стопке |
| 4 | Модуль D: Разлив жидкости по стаканам; |
| 5 | - Модуль E: Сбивание бутылок; |
| 6 | - Модуль F: Проведение гири по лабиринту |

День 2: Модуль G.H.

Участник получает инструкцию для Модуля G.H. и переходит к выполнению
практического задания на специально оборудованной площадке.

| № п/п | Наименование модуля |
| --- | --- |
| 1 | Модуль G: Заезд и съезд с трала |
| 2 | Модуль H: Рытье котлована с погрузкой грунта в автомобиль самосвал |

Все эти этапы должны происходить под присмотром и оцениванием Экспертов.

По окончанию восьмого  Модуля H участник должен представить работу Главному Эксперту.

- Оценка формируется к окончанию всех этапов Модулей.

- Окончательный результат это результат по модулям.

- Общее время для выполнения модуля А.B.C.D.E.F.G.H. : 900 минут.

- Максимально возможный суммарный балл за модули - 100 баллов.

- Участники могут использовать только выданные им материалы и оборудование.

- Фотографироваться разрешается только после выставления оценок.

В течение всего времени нахождения на площадке проведения конкурса необходимо соблюдать требования техники безопасности.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. МАШИНЫ. УСТАНОВКИ И
МАТЕРИАЛЫ

Необходимое оборудование согласно инфраструктурному листу

Материалы, оборудование и инструменты, которые участник может иметь при себе:

- Личная спецодежда, с логотипом команды.

- Обувь.

Участникам не разрешается приносить с собой оборудование, материалы. При обнаружении, указанные предметы будут конфисковываться до начала конкурса или в ходе конкурса.

Эксперты проверяют наличие материалов, оборудования.

4. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (объективные) таблица 1. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Субъективные оценки - Не применимо.

Таблица 1.

| Модули | критерии оценки |  | начисление баллов | максимум баллов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A - «Оценка возможности использования экскаватора» | Визуальный осмотр экскаватора на предмет возможности использования для выполнения практического задания |  | Вычесть 1 балл за не обнаружение каждой неисправности/элемента (4 шт.) | 4,0 |  |  |
| Всего за Модуль А: |  |  |  | 4,0 |  |  |
| - B - “Поднятие мяча ковшом и опускание его в ведро” | Соблюдение техники безопасности согласно Инструкции по охране труда для экскаватора |  | Вычесть 0,5 балла за нарушение любого пункта | 2,0 |  |  |
|  | Включение света фар |  | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Включение проблесковых маячков |  | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Подача звукового сигнала |  | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Подобрал мяч ковшом |  | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Попал мячом в ведро |  | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Не уронил ведро |  | Вычесть 1 балла за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Вернул стрелу в исходное положение |  | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Подал звуковой сигнал |  | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Время выполнения в пределах отведенного на задание |  | 1 время – 2,0 балла, 2 время – 1,5 балла, 3 время – 1,0 балл, 4 время – 0,5 балла, 5 время – 0,2 балла, 6 время и далее – баллы не начисляются | 2,0 |  |  |
|  | Всего за Модуль B: |  |  | 12,0 |  |  |
| - C «Раздавливание куриного яйца в стопке» | Соблюдение техники безопасности согласно Инструкции по охране труда для экскаватора |  | Вычесть 0,5 балла за нарушение любого пункта | 2,0 |  |  |
|  | Включение света фар |  | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Включение проблесковых маячков |  | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Подача звукового сигнала |  | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Раздавил яйцо |  | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Не разбил стопку |  | Вычесть 1 балла за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Вернул стрелу в исходное положение |  | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Подача звукового сигнала |  | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Время выполнения в пределах отведенного на задание |  | 1 время – 2,0 балла, 2 время – 1,5 балла, 3 время – 1,0 балл, 4 время – 0,5 балла, 5 время – 0,2 балла, 6 время и далее – баллы не начисляются | 2,0 |  |  |
|  | Всего за Модуль C: |  |  | 11,0 |  |  |
| - D - «Розлив жидкости по стаканам» | Соблюдение техники безопасности согласно Инструкции по охране труда для экскаватора |  | Вычесть 0,5 балла за нарушение любого пункта | 2,0 |  |  |
|  | Включение света фар |  | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Включение проблесковых маячков |  | Вычесть 1 балла за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Подача звукового сигнала |  | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Плавность движения ковша. |  | Вычесть 1 балла за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Наполнил 4 стакана до отметки |  | Вычесть 0,5 балла за каждый не наполненный стакан | 2,0 |  |  |
|  | Вернул стрелу в исходное положение |  | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Подача звукового сигнала |  | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия | 1,0 |  |  |
|  | Время выполнения в пределах отведенного на задание |  | 1 время – 2,0 балла, 2 время – 1,5 балла, 3 время – 1,0 балл, 4 время – 0,5 балла, 5 время – 0,2 балла, 6 время и далее – баллы не начисляются а | 2,0 |  |  |
|  | Всего за Модуль D: |  |  | 12,0 |  |  |
| - E - «Сбивание бутылок» | Соблюдение техники безопасности согласно Инструкции по охране труда для экскаватора | Вычесть 0,5 балла за нарушение любого пункта |  |  | 2,0 |
|  | Включение света фар | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |
|  | Включение проблесковых маячков | Вычесть 1 балла за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |
|  | Подача звукового сигнала | Вычесть 1 балла за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |
|  | Сделал 3 поворота на 360 | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |
|  | Сбил бутылку ходом на 4 повороте | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |
|  | Сбил бутылку с помощью раскачки | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |
|  | Вернул стрелу в исходное положение | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |
|  | Подача звукового сигнала | Вычесть 1 балла за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |
|  | Время выполнения в пределах отведенного на задание | 1 время – 2,0 балла, 2 время – 1,5 балла, 3 время – 1,0 балл, 4 время – 0,5 балла, 5 время – 0,2 балла, 6 время и далее – баллы не начисляются |  |  | 2,0 |
|  | Всего за Модуль E: |  |  |  | 12,0 |  |
| F «Проведение гири по лабиринту | Соблюдение техники безопасности согласно Инструкции по охране труда для экскаватора | Вычесть 0,5 балла за нарушение любого пункта |  |  | 2,0 |  |
|  | Включение света фар | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | Включение проблесковых маячков | Вычесть 1 балла за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | Подача звукового сигнала | Вычесть 1 балла за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | Плавность движения ковша | Вычесть 1 балла за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | Касание ленты | Вычесть 0,2 балла за каждое касание |  |  | 2,0 |  |
|  | Касание земли | Вычесть 0,2 балла за каждое касание |  |  | 2,0 |  |
|  | Вернул стрелу в исходное положение | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | Подача звукового сигнала | Вычесть 1 балла за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | Время выполнения в пределах отведенного на задание | 1 время – 2,0 балла, 2 время – 1,5 балла, 3 время – 1,0 балл, 4 время – 0,5 балла, 5 время – 0,2 балла, 6 время и далее – баллы не начисляются |  |  | 2,0 |  |
|  | Всего за Модуль F: |  |  |  | 14,0 |  |
| G «Заезд и съезд с трала» | Соблюдение техники безопасности согласно Инструкции по охране труда для экскаватора | Вычесть 0,5 балла за нарушение любого пункта |  |  | 2,0 |  |
|  | Включение света фар | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | Включение проблесковых маячков | Вычесть 1 балла за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | Подача звукового сигнала | Вычесть 1 балла за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | не прямолинейное движение на трале | Вычесть 2 балла за невыполнение критерия |  |  | 2,0 |  |
|  | Плавный переход на трале при заезде | Вычесть 1балла за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | Постановка экскаватора в транспортируемое положение | Вычесть 2 балла за невыполнение критерия |  |  | 2,0 |  |
|  | Визуальный осмотр правильности постановки экскаватора | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | Плавный переход на трале при съезде | Вычесть 1балла за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | После съезда с трала: возврат стрелы в исходное положение | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | Подача звукового сигнала | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | Время выполнения в пределах отведенного на задание | 1 время – 2,0 балла, 2 время – 1,5 балла, 3 время – 1,0 балл, 4 время – 0,5 балла, 5 время – 0,2 балла, 6 время и далее – баллы не начисляются |  |  | 2,0 |  |
|  | Всего за Модуль G: |  |  |  | 16,0 |  |
| H «Рытье котлована с погрузкой грунта в автомобиль самосвал» | Соблюдение техники безопасности согласно Инструкции по охране труда для экскаватора | Вычесть 0,5 балла за нарушение любого пункта |  |  | 2,0 |  |
|  | Включение света фар | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | Включение проблесковых маячков | Вычесть 1 балла за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | Подача звукового сигнала | Вычесть 1 балла за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | Установка экскаватора от кромки забоя | Вычесть 2 балла за невыполнение критерия (допускается по 2 переезда на каждую машину) |  |  | 2,0 |  |
|  | Контрольная выборка грунта на глубину 2 метра | Вычесть 2 балла за невыполнение критерия (допускается +/- 20 см) |  |  | 2,0 |  |
|  | Нет контакта ковша с кузовом автомобиля | Вычесть 2 балла за невыполнение критерия (2 самосвала) |  |  | 2,0 |  |
|  | Набор полного ковша при загрузке | Вычесть 2 балла за невыполнение критерия (допускается не более 3 неполных ковшей) |  |  | 2,0 |  |
|  | Равномерное заполнение кузова самосвала грунтом | Вычесть 2 балла за невыполнение критерия |  |  | 2,0 |  |
|  | Вернул стрелу в исходное положение | Вычесть 1 балл за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | Подача звукового сигнала | Вычесть 1 балла за невыполнение критерия |  |  | 1,0 |  |
|  | Время выполнения в пределах отведенного на задание | 1 время – 2,0 балла, 2 время – 1,5 балла, 3 время – 1,0 балл, 4 время – 0,5 балла, 5 время – 0,2 балла, 6 время и далее – баллы не начисляются |  |  | 2,0 |  |
|  | Всего за Модуль H: |  |  |  | 19,0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 100,0 |  |

- НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ, УСТАНОВКИ И МАТЕРИАЛЫ

Необходимое оборудование согласно инфраструктурному листу

Материалы, оборудование и инструменты, которые участник может иметь при себе:

Личная спецодежда, с логотипом команды.

Обувь.

Участникам не разрешается приносить с собой оборудование, материалы. При обнаружении, указанные предметы будут конфисковываться до начала конкурса или в ходе конкурса.

Эксперты проверяют наличие материалов, оборудования.

- ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКА

Участник получает инструкцию для выполнения всех Модулей и переходит к выполнению практического задания.

Практическое конкурсное задание состоит из восьми самостоятельных модулей:

- A. Визуальный осмотр техники;

- B. Поднятие мяча ковшом и опускание его в ведро;

- C. Раздавливание куриного яйца в стопке;

- D. Разлив жидкости по стаканам;

- E. Сбивание бутылок;

- F. Проведение гири по лабиринту;

- G. Заезд и съезд с трала;

- H. Рытье котлована с погрузкой грунта в автомобиль самосвал;

Все эти этапы должны происходить под присмотром и оцениванием Экспертов.

По окончанию восьмого Модуля участник должен представить работу Главному Эксперту.

Оценка формируется к окончанию всех Модулей.

Окончательный результат это результат по Модулям А, В, С, D, E, F, G, H.

Общее время для выполнения модулей: 900 минут.

Максимально возможный суммарный балл за модули A,B,C,D,E,F,G и H – 100 баллов.

Участники могут использовать только выданные им материалы и оборудование.

Фотографироваться разрешается только после выставления оценок.

В течение всего времени нахождения на площадке проведения конкурса необходимо соблюдать требования техники безопасности.

“WORLDSKILLS RUSSIA”

Кодекс этики