ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ

ЧЕМПИОНАТНОГО ЦИКЛА 2021-2022 ГГ.

КОМПЕТЕНЦИИ

«ОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ»

ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ «ЮНИОРОВ»

14-16 ЛЕТ.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	Форма участия в конкурсе:	2

2.	Общее время на выполнение задания:	2

3.	Задание для конкурса	2

4.	Модули задания и необходимое время	3

5.	Критерии оценки.	13

6.	Приложения к заданию.	14

- Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс

- Общее время на выполнение задания: 5 ч.

- Задание для конкурса

Компетенция «Окраска автомобиля» включает в себя подготовку и нанесение участником различных типов ЛКМ, таких как: шпатлевка, антикоррозионный грунт, грунт-наполнитель, а также процесс колеровки (определение и оценка цвета), изготовление образца тест-карты цвета, окраску (базовое покрытие) и лак на внутренние и внешние части кузова с последующей полировкой деталей.

Выполнение ремонта деталей с небольшими повреждениями лакокрасочного покрытия, металла и пластика с применением следующих действий:

- Очистка, подготовка поверхности, а также устранение повреждения методом шлифования.

- Нанесение 2К полиэфирной шпатлевки и её выравнивание.

- Нанесение антикоррозионного грунта, грунта-наполнителя.

- Сухое шлифование деталей на всех этапах ремонта (мокрое шлифование шпатлевки не допускается), нанесение грунтов-наполнителей/ «тонированных грунтовочных подложек»

- Нанесение базового покрытия (базы) и 2К акрилового лака.

- Полировка поверхности и устранение дефектов окраски.

- Колористика. Подбор цвета и изготовление цветовых образцов.

- Ремонт небольшого повреждения ЛКП (локальный ремонт)

- Дизайн (нанесение декоративных изображений, таких как полоски или цветного рисунка) на предварительно подготовленной поверхности.

- Наклеивание на поверхность декоративных стикеров.

- Окраска методом «плавного перехода» на базовом слое и на 2К солидных цветах (акрил).

- Модули задания и необходимое время

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Соревновательный день (С1, С2, С3) | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль A: Локальный ремонт на предварительно окрашенной детали (светлый металлик). | С1, С2, С3 | 2,0 часа |
| 2 | Модуль D: Дизайн на предварительно окрашенной детали. | С1, С2, С3 | 3,0 часа |

2ч

2ч

Модуль A: Локальный ремонт на предварительно окрашенной детали. (Деталь #11 светлый металлик)

Описание задания:

- Зона повреждения не глубокая (с лёгким повреждением пластика) царапины–3-5 см. Зона ремонта задается экспертом до начала соревнования.

- Участник будет использовать базовую краску (светлый металлик) с предварительно смешанной формулой.

- Для выполнения задания модуля участник, на каждом этапе,

- самостоятельно выбирает необходимый материал (база, грунт, наполнитель, лак, добавки, отвердитель, растворитель, шпатлёвка) согласно TDS производителя материалов. Записывает наименование, кол-во, процентное соотношение частей выбранного материала в "Рабочей карте"» предоставленной экспертом. Жидкие материалы смешивает и выдает участнику, в соответствии с данными записанными участником в "Рабочей карте", предварительно назначенный эксперт. 2К шпатлевку для выполнения задания модуля участник, после внесения данных по ней в "Рабочую карту", смешивает самостоятельно.

- Алгоритм работы.

    - Очистить соответствующим очистителем (согласно TDS производителя ЛКМ) и расшлифовать место ремонта. Участник прекращает выполнение работы. Эксперт должен оценить перед шпатлеванием.

  - При ремонте повреждения подготовить деталь к окраске с применением 2К шпатлевки и грунта-наполнителя. Участник прекращает выполнение работы. Эксперт должен оценить шпатлевку и грунт-наполнитель перед окраской.

  - Переход по базе и лаку только на определенную часть детали (заранее установленную экспертами).

- Особенности выполнения задания.

- Автозапчасть должна быть подготовлена, окрашена и высушена в вертикальном положении, как если бы она была на автомобиле.

- Сохранить все сухие отходы в коробке с сухими отходами, а все жидкие отходы в коробке с жидким материалами!

3ч

3ч

Модуль D: Дизайн на предварительно окрашенной детали. (Деталь #54)

Описание задания:

- Для выполнения задания модуля участник, на каждом этапе, самостоятельно выбирает необходимый материал (база, грунт, наполнитель, лак, добавки, отвердитель, растворитель, шпатлёвка) согласно TDS производителя материалов. Записывает наименование, кол-во, процентное соотношение частей выбранного материала в "Рабочей карте"» предоставленной экспертом. Жидкие материалы смешивает и выдает участнику, в соответствии с данными записанными участником в "Рабочей карте", предварительно назначенный эксперт.

- Окончательный рисунок на детали: размер, его расположение и цвет элементов рисунка, должны соответствовать исходному чертежу.

- Алгоритм работы:

- Подготовьте и предварительно замаскируйте новую дополнительную часть автомобиля для выполнения ремонтных работ. Эксперт должен оценить работу перед следующим этапом.

- Используя программу подбора краски производителя и цветовую таблицу пигментов выберите необходимый вариант кодов краски и запишите в "Рабочей карте".

- Передайте ваш выбор эксперту и получите ваш цвет (базовую краску).

- Нанести грунт-наполнитель методом мокрый по мокрому на всю поверхность детали, подлежащую ремонту. Эксперт должен оценить перед окраской

- Замаскируйте деталь для нанесения базовой окраски (согласно схеме задания). Макет задания разрабатывается отдельно, задается экспертом до начала соревнования.

- Особенности выполнения задания:

- Нанесите базовую краску и прозрачный лак на деталь согласно заданию.

- Сохранить все сухие отходы в контейнере для сухих отходов и все жидкие отходы в контейнере с жидким материалом!

- Критерии оценки.

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (судейские и объективные) в таблице 2.

Общее количество баллов задания/модули по всем критериям оценки составляет – 100.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейские аспекты | Объективная оценка | Общая оценка |
| А | Локальный ремонт на предварительно окрашенной детали. (светлый металлик) | 6,0 | 14,0 | 20,0 |
| D | Дизайн на предварительно окрашенной детали. | 8,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Итого: | 14,0 | 34,0 | 40,0 |

- Приложения к заданию.

| № детали: | Описание деталей. |
| --- | --- |
| Деталь # 11 | Предварительно окрашенный бампер (светлый металлик) |
| Деталь # 54 | Оригинальная новая деталь: диск колесный окрашенный R 15 |