КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)

чемпионатного цикла 2021 – 2022 гг.

компетенции

«13-КУЗОВНОЙ РЕМОНТ»

для возрастной категории «Юниоры»

14 - 16 лет

| № | Содержание | № стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма участия в чемпионате | 3 |
| 2 | Пояснения Конкурсного задания для конкурсанта | 3 |
| 3 | Модули задания и необходимое время | 4 |
| 4 | Модуль А: Диагностирование и восстановление геометрии автомобильного кузова или его части | 5 |
| 5 | Модуль B: Ремонт силового каркаса кузова или отдельных его элементов | 6 |
| 6 | Модуль D: Ремонт неметаллических панелей и декоративных элементов кузова | 11 |
| 7 | Критерии оценки. | 12 |
| 8 | Приложения к заданию. | 13 |

- Форма участия в чемпионате

Чемпионат состоит из следующих этапов:

Первый этап – отборочный внутренний чемпионат (Внутри образовательной организации). Победитель участвует в следующем этапе;

Второй этап – Региональный чемпионат. Участвует одна команда от образовательной организации. Победитель участвует в следующем этапе;

Третий этап – Отборочный на Национальный этап. Участвует одна команда от субъекта федерации;

Четвертый этап – Финал Национального Чемпионата. Участвуют прошедшие отборочный этап на Национальный Чемпионат, набравшие наибольшее количество баллов.

Чемпионаты для юниоров  командные. Команда состоит из 2 участников. Участников называют конкурсантами. Распределение работ между конкурсантами одной команды выполняется  самостоятельно, то есть сами конкурсанты решают кто, что  делает. Команда выполняет все работы, связанные с ремонтом кузова или его элементов, описанные в конкурсном задании. Общее время на выполнение конкурсного задания: 12 ч.

- Пояснения Конкурсного задания для конкурсанта

Конкурсное задание включает в себя отдельные модули, направленные на выполнение определенного вида работ по кузовному ремонту автомобилей.

Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти инструктаж по технике безопасности и безопасным приемам организации труда. Также необходимо пройти инструктаж по настройке и эксплуатации технологического оборудования конкурсной площадки.

Необходимо заранее ознакомиться с Конкурсным заданием, инфраструктурным листом и допустимым содержанием тулбокса, в случае возникновения вопросов задать их организаторам.

В процессе выполнения конкурсного задания (включая перерывы), участники имеют право общаться со своим экспертом только в присутствии другого эксперта, не имеющего заинтересованности в получении преимуществ данным участником перед другими участниками.

Свободное общение конкурсанта и эксперта-компатриота допускается утром до начала чемпионата -30 минут и вечером после окончания работ. 30 минут.  Уточняющие вопросы конкурсант может задавать только до начала рабочего времени чемпионата. Конкурсное задание выносить с площадки проведения чемпионата запрещено. Пользоваться сотовыми телефонами во время чемпионата запрещено.

Позиция СТОП в данном Конкурсном задании означает, что конкурсант должен остановить работу, привести в порядок рабочее место, отключить оборудование и инструмент и пригласить экспертов для оценки. Эксперты фиксируют время выполнения задания и после этого проверяют результат. После проверки, эксперты дают разрешение на продолжение работы и фиксируют время начала работы.

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы на проверку результатов и т.п.) проставляет эксперт, ответственный за контроль хронометража. Участник должен убедиться в том, что время указано корректно.

В организационных целях экспертный состав может изменять последовательность выполнения модулей в процессе конкурса.

Условные обозначения

|  | Внимание – информация, требующая особого внимания у конкурсанта к выполнению модуля |
| --- | --- |
|  | Линия стоп - остановить работу, позвать экспертов для оценки. Время на оценку не учитывается в отведенном конкурсанту времени на выполнение задания. |

- Модули задания и необходимое время

Таблица 1.

| Модуль | Наименование модуля (критерий) | Соревновательный день | Время на задание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Диагностирование и восстановление геометрии автомобильного кузова или его части | В соответствии с графиком проведения чемпионата | 2 |  |
| B | Ремонт силового каркаса кузова или отдельных его элементов | В соответствии с графиком проведения чемпионата | 6 |  |
| D | Ремонт неметаллических панелей и декоративных элементов кузова | В соответствии с графиком проведения чемпионата | 4 |  |
| С | Ремонт металлических съемных панелей, оперения кузова» | На данном этапе не выполняется | 0 |  |
| Е | Подготовка передачи автомобиля или деталей кузова в малярный цех | На данном этапе не выполняется | 0 |  |
| F | Диагностирование систем активной безопасности автомобиля, поиск неисправностей, замена элементов SRS | На данном этапе не выполняется | 0 |  |
| Модуль А: ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ АВТОМОБИЛЬНОГО КУЗОВА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ |  |  |  |

Описание модуля.

Кузов автомобиля, установленный на стапель, для измерения его геометрических параметров и составления акта приема передачи транспортного средства (форма указана в Приложении).

После измерения геометрии конкурсанту необходимо составить экспертное заключение и вписать его в акт приема передачи в раздел «дополнительная информация».

Особенности выполнения модуля

В акт приема передачи экспертное заключение вписывать заключение два раза. Первый раз – первое измерение. Второй раз измерение после правки геометрии. Буквы и цифры прописывать разборчиво! Наличие исправлений не допускается

Алгоритм работы.

А1 – Диагностирование геометрии кузова.

- произвести осмотр кузова автомобиля, составить акт приема-передачи;

- произвести подготовку электронной измерительной системы к работе;

- произвести диагностирование геометрии кузова электронной системой и сравнить с базой данных СИВЕР.ДАТА;

- составить экспертное заключение (В РУКОПИСНОМ ВИДЕ).

А2 – Восстановление геометрии кузова.

- В соответствии с измерением выполненным в модуле А1 установить силовую башню  в требуемое место и закрепить цепь за лавсановый ремень накинутый на деформированную часть кузова;

- Устранить выявленный перекос кузова используя силовую башню и гидропривод;

- Произвести повторное измерение геометрии кузова электронной системой, сравнить с базой данных СИВЕР.ДАТА и внести второй раз результаты  измерения после правки геометрии.

- Убрать рабочее место и позвать эксперт для оценки.

Модуль B: РЕМОНТ СИЛОВОГО КАРКАСА КУЗОВА ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ

Описание задания.

Цель: Продемонстрировать навыки работы по ремонту структурного элемента.

Кузовные элементы: Панели порога кузова  автомобиля, усилитель порога.

Описание задания: Из панелей и усилителя порогов изготовить коробчатую конструкцию. Выполнить ремонт, в соответствии с требованиями конкурсного задания.

## В1 – Подготовительные работы.

Список деталей:

- деталь А1 - наружная часть порога левая;

- деталь А2 - наружная часть порога правая;

- деталь Б - усилитель порога.

| Детали А1,и А2 – правая и левая наружные панели порога. | Деталь Б - усилитель порога. |  |
| --- | --- | --- |

Выполнить следующие операции с деталями А1, А2 и Б 1. Выполнить разметку длины детали используя прямолинейную часть панели: 390 мм. (Разметочные линии должны располагаться перпендикулярно длине панели и не попадать в отверстия детали Б). 2. Отрезать по разметке детали А1,А2 и Б. и подогнать под размер. Допустимое отклонение длины детали +/- 1мм. Рис.1. 3. Заусенцы удалить. 4. Зоны контактной сварки деталей А1, А2 и Б отшлифовать до металла с двух сторон ширина зачистки 20 мм. (Остатки ЛКП и переход зачистки на другую плоскость не допускается)

Рис.1

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций.

## В2 – Сборка конструкции

- Разметить деталь А1 для выполнения КТС согласно схемы №1

- Собрать коробчатую конструкцию, и сварить ТС согласно схемы №2

(Детали конструкции не должны выступать относительно друг друга.)

(Ребра жесткости отверстий детали Б должны быть направлены в сторону детали А2).

Точечная контактная сварка. 26шт

390

Схема №1 Расположение  контактной точечной сварки

Схема №2 Сборка коробчатой конструкции.

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций.

В3 - Частичная замена наружной детали

Удаление поврежденного участка на панели А1

1. Разметить места разрезов «1», «2» согласно схемы №3, и прорезать панель А1 не повреждая усилитель порога.

2. Высверлить точки контактной точечной сварки «поврежденного участка» на толщину панели А1

3. Удалить «поврежденную часть» панели А1

Схема №3 Удаление части панели

4. Зачистить следы контактной точечной сварки и очистить от заусенцев зоны реза.

Не допускать повреждения привалочных плоскостей и  утоньшения металла.

Изготовление ремонтной вставки.

- Изготовить из оставшихся частей детали А1 или детали А2, ремонтную вставку А3 и подогнать по размерам выреза панели детали А1.

|  | Стыковой зазор должен быть не менее толщины металла и не должен превышать толщины 2-х металлов. |
| --- | --- |

- На отбортовке ремвставки пробить отверстия дыроколом Ф 5,9 мм в соответствии с расположением отсверленных точек сварки.

3. На ремонтной вставке удалить заусенцы и зачистить ЛКП в следующих местах:

- по резам оставшейся коробчатой конструкции (только внутри). См. схема 3;

- по стыковым зазорам ремонтной вставки «Деталь А3» (внутри);

- по отбортовкам ремонтной вставки «Деталь А3» (только внутри).

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций.

В4 – Установка ремонтной вставки

Обезжирить соединяемые поверхности, нанести цинк-грунт на соприкасающиеся отбортовки ремвставки и коробчатой конструкции. Установить ремонтную вставку А3 и закрепить сварочными струбцинами в соответствии со схемой №4. (ремонтная вставка должна быть установлена в ровень со всеми поверхностями порога. Зазор в стыках ремвставки и порога должен находиться в пределах 0.8 мм минимальный и 1.5 мм максимальный).

Схема №4 Установка ремонтной вставки.

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций.

В4 – Сварка

- Приварить деталь А3 к порогу в следующими швами:

- Отбортовка ремонтной вставки – внахлест с порогом, электрозаклепками;

- Резы 1 и 2 -  в стык сплошным чешуйчатым швом;

- Любой, на выбор конкурсанта, из стыкового шва зачистить заподлицо (как чисто) с порогом;

- Одну сторону нахлесточного шва (электрозаклепки) зачистить заподлицо (как чисто) с порогом;

Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций.

МОДУЛЬ D РЕМОНТ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

Описание задания.

Конкурсанту необходимо восстановить съемный неметаллический элемент кузова –бампер используя 3М технологию склеивания пластика в следующем порядке:

-  Произвести очистку детали от загрязнений (обезжирить);

-  Подготовить и настроить оборудование;

- Произвести ремонт повреждённых участков детали в соответствии с технологией 3М

D1–  Подготовка к ремонту

1. Просверлить отверстие Ф3мм ограничив распространение трещины;

2. Обезжирить зону ремонта;

3. Разделать кромки повреждений (Угол разделки 45 градусов)

4. Матовать зону ремонта с двух сторон, удалив ЛКП.

D2–  Ремонт внутренней стороны бампера

4. Наклеить с наружной стороны на трещину скотч.

5. На внутреннюю сторону трещины нанести праймер;

6.Через 10 минут на праймер наклеить лавсановую сетку и нанести клей;

7.Через 20 минут удалить скотч и зачистить от ЛКП зону ремонта;

D3–  Ремонт лицевой стороны бампера

8.Нанести праймер на зачищенный участок;

9.Через 10 минут нанести клей на участок покрытый праймером;

10.Через 20 минут зачисить лицевую сторону как чисто;

11.Перебить риску под нанесение ЛКП.

Сообщить экспертам о завершении модуля.

- Критерии оценки для данного конкурсного задания

Таблица 2.

| Критерии оценки |  | Виды оценокаллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейская оценка | Объективная оценка | Итоговая оценка |
| 54A | «ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ АВТОМОБИЛЬНОГО КУЗОВА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ» | - | 15 | 15 |
| B | «РЕМОНТ СИЛОВОГО КАРКАСА КУЗОВА ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ» | 4 | 26 | 30 |
| D | «РЕМОНТ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА» | 2 | 13 | 15 |
| Итого |  | 6 | 54 | 60,0 |

- Приложения к заданию.